ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ Конструкция, размеры и технические требования АТК 24.200.02.90 Первый заместитель начальника научно-технического отдела Минтяжмаша СССР В.А. Мажукин Начальник сектора Минтяжмаша СССР А.А. Полтарецкий Главный инженер ЦКБН Ю.А. Кашицкий Зав. отделом стандартизации А.Ю. Пролесковский Вед. конструктор М.И. Байбакова АЛЬБОМ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ Конструкция, размеры и технические требования; АТК 24.200.02.90. Дата введения 01.01.91 Несоблюдение альбома преследуется по закону Настоящий альбом типовых конструкций распространяется на заглушки фланцевые стальные на условное давление от 0,6 до 16 МПа (от 6 до 160 кгс/см2), температуру от минус 70 до 600 С, применяемые в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности. # 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ 1.1. Альбом типовых конструкций устанавливает пять исполнений заглушек: исполнение 1 - заглушки с соединительным выступом на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа (от 6 до 40 кгс/см2); исполнение 2 - заглушки с выступом на условное давление от 1,0 до 6,3 МПа (от 10 до 63 кгс/см2); исполнение 3 - заглушки с шипом на условное давление от 0,6 до 6,3 МПа (от 6 до 63 кгс/см2), кроме размеров уплотнительных поверхностей под фторопластовые прокладки, которые должны соответствовать указанным в табл. 17; исполнение 4 - заглушки под прокладку овального сечения на условное давление от 6,3 до 16,0 МПа (от 63 до 160 кгс/см2); исполнение 5 - заглушки с впадиной на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2). 1.2. Заглушки на условное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2); 1,6 МПа (16 кгс/см2); 2,5 МПа (25 кгс/см2) с условными проходами от 10 до 50 мм включительно принимать на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2). Заглушки на условное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) с условными проходами от 65 до 150 мм включительно принимать на условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2). Заглушки на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2) с условными проходами от 65 до 150 мм включительно принимать на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2). Заглушки на условное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2); 10,0 МПа (100 кгс/см2) с условными проходами от 15 до 40 мм включительно принимать на условное давление 16,0 МПа (160 кгс/см2) (относится только к исполнению 4). 1.3. Конструкция и размеры заглушек исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1-5. Исполнение 1 Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа  100 мкм. Черт. 1 Таблица 1 Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) Размеры в мм Dy; D; D1; D2; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 10; 75; 50; 35; 12; 10; 2; 6; 11; 4; М10; 0,3. 15; 80; 55; 40; 10; 0,4. 20; 90; 65; 50; 16; 0,5. 25; 100; 75; 60; 22; 0,6. 32; 120; 90; 70; 14; 12; 28; 14; М12; 1,0. 40; 130; 100; 80; 3; 36; 1,1. 50; 140; 110; 90; 46; 1,3. 65; 160; 130; 110; 60; 1,7. 80; 185; 150; 128; 76; 18; М16; 2,3. 100; 205; 170; 148; 94; 2,8. 125; 235; 200; 178; 16; 14; 118; 8; 4,4. 150; 260; 225; 202; 142; 5,5. 200; 315; 280; 258; 196; 8,3. 250; 370; 335; 312; 16; 14; 3; 244; 18; 12; М16; 11,6. 300; 435; 395; 365; 18; 15; 4; 294; 22; М20; 17,4. 350; 485; 445; 415; 344; 22,1. 400; 535; 495; 465; 20; 17; 390; 16; 30,6. 450; 590; 550; 520; 22; 19; 440; 41,8. 500; 640; 600; 570; 490; 49,7. 600; 755; 705; 670; 24; 20; 5; 590; 26; 20; М24; 74,0. 800; 975; 920; 880; 30; 26; 780; 30; 24; М27; 159,3. 1000; 1175; 1120; 1080; 36; 32; 980; 28; 285,5. 1200; 1400; 1340; 1295; 40; 36; 1180; 33; 32; М30; 454,2. Таблица 2 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) Размеры в мм Dy*; D; D1; D2; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 200; 335; 295; 268; 16; 14; 3; 196; 22; 8; М20; 9,2. 250; 390; 350; 320; 18; 16; 244; 12; 14,4. 300; 440; 400; 370; 20; 17; 4; 294; 20,1. 350; 500; 460; 430; 22; 19; 344; 16; 29,3. 400; 565; 515; 482; 24; 21; 390; 26; М24; 41,0. 450; 615; 565; 532; 440; 20; 48,9. 500; 670; 620; 585; 26; 23; 490; 64,0. 600; 780; 725; 685; 30; 26; 5; 590; 30; М27; 99,6. 800; 1010; 950; 905; 40; 36; 780; 33; 24; М30; 230,4. 1000; 1220; 1160; 1110; 45; 41; 980; 28; 385,5. 1200; 1455; 1380; 1330; 55; 51; 1180; 39; 32; М36; 675,7. * Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм принимать по табл. 3 на Ру 1,6 МПа. Таблица 3 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) Размеры в мм Dy*; D; D1; D2; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 65; 180; 145; 122; 16; 14; 3; 60; 18; 4; М16; 2,5. 80; 195; 160; 133; 76; 3,0. 100; 215; 180; 158; 94; 8; 3,6. 125; 245; 210; 184; 118; 4,8. 150; 280; 240; 212; 18; 16; 142; 22; М20; 7,1. 200; 335; 295; 268; 196; 12; 10,4. 250; 405; 355; 320; 22; 20; 244; 26; М24; 19,0. 300; 460; 410; 370; 24; 21; 4; 294; 26,4. 350; 520; 470; 430; 26; 23; 344; 16; 37,3. 400; 580; 525; 482; 30; 27; 390; 30; М27; 54,3. 450; 640; 585; 532; 440; 20; 66,2. 500; 710; 650; 585; 36; 33; 490; 33; М30; 99,2. 600; 840; 770; 685; 40; 36; 5; 590; 39; 20; М36; 152,2. 800; 1020; 950; 905; 50; 46; 780; 24; 294,2. 1000; 1255; 1170; 1110; 60; 56; 980; 45; 28; М42; 539,3. 1200; 1485; 1390; 1330; 70; 66; 1180; 52; 2; М48; 885,9. * Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа. Таблица 4 Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) Размеры в мм Dy*; D; D1; D2; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 200; 360; 310; 278; 24; 22; 3; 196; 26; 12; М24; 16,2. 250; 425; 370; 335; 30; 27; 244; 30; М27; 29,1. 300; 485; 430; 390; 4; 294; 16; 36,8. 350; 550; 490; 450; 36; 33; 344; 33; М30; 58,3. 400; 610; 550; 505; 40; 37; 390; 81,4. 450; 660; 600; 555; 440; 20; 95,5. 500; 730; 660; 615; 45; 42; 490; 39; М36; 131,6. 600; 840; 770; 720; 50; 46; 5; 590; 195,4. 800; 1075; 990; 930; 60; 56; 780; 45; 24; М42; 389,9. * Заглушки Ду 10-150 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа. Таблица 5 Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) Размеры в мм Dy; D; D1; D2; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 10; 90; 60; 42; 14; 12; 2; 6; 14; 4; М12; 0,5. 15; 95; 65; 47; 10; 0,6. 20; 105; 75; 58; 16; 14; 16; 0,8. 25; 115; 85; 68; 22; 1,0. 32; 135; 100; 78; 18; 16; 28; 18; М16; 1,6. 40; 145; 110; 88; 3; 36; 1,8. 50; 160; 125; 102; 46; 2,2. 66; 180; 145; 122; 20; 18; 60; 8; 3,1. 80; 195; 160; 133; 76; 3,7. 100; 230; 190; 158; 22; 20; 94; 22; М20; 5,8. 125; 270; 220; 184; 24; 22; 118; 26; М24; 8,8. 150; 300; 250; 212; 26; 24; 142; 12,1. 200; 375; 320; 285; 30; 28; 196; 30; 12; М27; 22,1. 250; 445; 385; 345; 36; 34; 244; 33; М30; 38,4. 300; 510; 450; 410; 40; 37; 4; 294; 16; 55,2. 350; 570; 510; 465; 45; 42; 344; 79,7. 400; 655; 585; 535; 50; 47; 390; 39; М36; 117,3. 450; 680; 610; 560; 440; 20; 125,9. 500; 755; 670; 615; 55; 52; 490; 45; М42; 170,6. Примечание к табл. 1-5. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3. Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 1 с условным проходом 100 мм на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6: Заглушка 1 - 100 - 0,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90 То же, квадратной: Заглушка квадратная 1 - 100 - 0,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90. 1.4. Конструкция и размеры заглушек исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 6-10. Исполнение 2 Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа  100 мкм. Черт. 2 Таблица 6 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) Размеры в мм Dy*; D; D1; D4; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 200; 335; 295; 259; 16; 14; 4; 196; 22; 8; 20; 8,8. 250; 390; 350; 312; 18; 16; 244; 12; 14,0. 300; 440; 400; 363; 20; 17; 5; 294; 19,4. 350; 500; 460; 421; 22; 19; 344; 16; 28,4. 400; 565; 515; 473; 24; 21; 390; 26; 24; 39,6. 450; 615; 565; 523; 440; 20; 47,7. 500; 670; 620; 575; 26; 23; 490; 64,1. 600; 780; 725; 677; 30; 25; 6; 590; 30; 27; 96,0. 800; 1010; 950; 877; 40; 35; 780; 33; 24; 30; 223,7. * Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм по табл. 7 на Ру 1,6 МПа Таблица 7 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) Размеры в мм Dy*; D; D1; D4; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 65; 180; 145; 109; 16; 14; 4; 60; 18; 4; M16; 2,3. 80; 195; 160; 120; 76; 2,7. 100; 215; 180; 149; 94; 8; 3,4. 125; 245; 210; 175; 118; 4,5. 150; 280; 240; 203; 18; 16; 142; 22; M20; 6,8. 200; 335; 295; 259; 196; 12; 10,0. 250; 405; 355; 312; 22; 20; 244; 26; М24; 18,6. 300; 460; 410; 363; 24; 21; 5; 294; 25,8. 350; 520; 470; 421; 26; 23; 344; 16; 36,5. 400; 580; 525; 473; 30; 27; 390; 30; М27; 53,4. 450; 640; 585; 523; 440; 20; 65,1. 500; 710; 650; 575; 36; 33; 490; 33; М30; 97,9. 600; 840; 770; 677; 40; 35; 6; 590; 39; М36; 148,3. 800; 1020; 950; 877; 50; 45; 780; 24; 288,4. Таблица 8 Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) Размеры в мм Dy*; D; D1; D4; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 200; 360; 310; 259; 24; 22; 4; 196; 26; 12; М24; 15,7. 250; 425; 370; 312; 30; 28; 244; 30; М27; 28,3. 300; 485; 430; 363; 27; 5; 294; 16; 35,6. 350; 550; 490; 421; 36; 33; 344; 33; М30; 56,9. 400; 610; 550; 473; 40; 37; 390; 79,7. 450; 660; 600; 523; 440; 20; 93,6. 500; 730; 660; 575; 45; 42; 490; 39; М36; 129,3. 600; 840; 770; 677; 50; 45; 6; 590; 189,9. 800; 1075; 990; 877; 60; 55; 780; 45; 24; М42; 381,4. Примечание к табл. 7, 8: * Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа. ** Заглушки Ду 65-150 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа. Таблица 9 Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) Размеры в мм Dy; D; D1; D4; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 10; 90; 60; 34; 14; 12; 4; 6; 14; 4; М12; 0,4. 15; 95; 65; 39; 10; 0,5. 20; 105; 75; 50; 16; 14; 16; 0,7. 25; 115; 85; 57; 22; 0,8. 32; 135; 100; 65; 18; 16; 28; 18; М16; 1,4. 40; 145; 110; 75; 17; 36; 1,8. 50; 160; 125; 87; 46; 2,2. 65; 180; 145; 108; 20; 18; 60; 8; 3,0. 80; 195; 160; 120; 76; 3,5. 100; 230; 190; 149; 22; 20; 94; 22; М20; 5,5. 125; 270; 220; 175; 24; 22; 118; 26; М24; 8,5. 300; 250; 203; 26; 24; 142; 11,7. 375; 320; 259; 30; 28; 196; 30; 12; М27; 21,4. 250; 445; 385; 312; 36; 34; 244; 33; М30; 37,4. 300; 510; 450; 363; 40; 37; 5; 294; 16; 53,6. 350; 570; 510; 421; 45; 42; 344; 77,8. 400; 655; 585; 473; 50; 47; 390; 39; М36; 114,5. 450; 680; 610; 523; 440; 20; 123,9. 500; 755; 670; 575; 55; 50; 490; 45; М42; 164,4. Таблица 10 Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2) Размеры в мм Dy; D; D1; D4; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 10; 100; 70; 34; 18; 16; 4; 6; 14; 4; М12; 0,7. 15; 105; 75; 39; 10; 0,8. 20; 125; 90; 50; 20; 18; 16; 18; М16; 1,3. 25; 135; 100; 57; 22; 20; 22; 1,8. 32; 150; 110; 65; 28; 22; М20; 2,2. 40; 165; 125; 75; 24; 22; 36; 3,0. 50; 175; 135; 87; 46; 3,4. 65; 200; 160; 109; 28; 26; 60; 8; 5,3. 80; 210; 170; 120; 76; 5,9. 100; 250; 200; 149; 94; 26; М24; 8,4. 125; 295; 240; 175; 32; 30; 118; 30; М27; 13,8. 150; 340; 280; 203; 36; 34; 142; 33; М30; 21,1. 200; 405; 345; 259; 40; 38; 196; 12; 33,8. 250; 470; 400; 312; 45; 43; 244; 39; 12; М36; 51,9. 300; 530; 460; 363; 50; 47; 5; 294; 16; 72,1. 350; 595; 525; 421; 55; 52; 344; 103,2. 400; 670; 585; 473; 60; 57; 390; 45; М42; 143,2. 500; 800; 705; 575; 70; 65; 490; 52; 20; М48; 234,2. 600; 925; 820; 677; 80; 75; 6; 590; 56; М52; 364,9. Примечание к табл. 6-10: Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3. Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 2 с условным проходом 80 мм на условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6: Заглушка 2 - 80 - 1,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90 То же, квадратной: Заглушка квадратная 2 - 80 - 1,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90 1.5. Конструкция и размеры заглушек исполнения 3 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 11-16. Исполнение 3 1. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа  100 мкм. 2. * для фторопластовых прокладок - Черт. 3 Таблица 11 Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) Размеры в мм Dy; D; D1; D3; D4; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 10; 75; 50; 19; 29; 14; 13; 4; 6; 11; 4; М10; 0,3. 15; 80; 55; 23; 33; 10; 0,4. 20; 90; 65; 33; 43; 12; 16; 0,4. 25; 100; 75; 41; 51; 22; 0,5. 32; 120; 90; 49; 59; 28; 14; M12; 0,7. 40; 130; 100; 55; 69; 36; 0,9. 50; 140; 110; 66; 80; 46; 1,1. 65; 160; 130; 86; 100; 60; 1,4. 80; 185; 150; 101; 115; 76; 18; M16; 1,9. 100; 205; 170; 117; 137; 16; 14; 94; 2,9. 125; 235; 200; 146; 166; 118; 8; 3,9. 150; 260; 225; 171; 191; 142; 4,9. 200; 315; 280; 229; 249; 196; 7,5. 250; 370; 335; 283; 303; 244; 18; 12; 10,6. 300; 435; 395; 336; 356; 18; 16; 5; 294; 22; М20; 16,4. 350; 485; 445; 386; 406; 344; 20,9. 400; 535; 495; 436; 456; 20; 17; 390; 16; 28,4. 450; 590; 550; 489; 509; 22; 19; 440; 39,2. 500; 640; 600; 541; 561; 490; 46,8. 600; 755; 705; 635; 661; 24; 21; 6; 590; 26; 20; М24; 71,5. 800; 975; 920; 841; 867; 30; 27; 780; 30; 24; М27; 154,9. Таблица 12 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) Размеры в мм Dy; D; D1; D3; D4; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 200; 335; 295; 239; 259; 16; 14; 4; 196; 22; 8; М20; 8,3. 250; 390; 350; 292; 312; 18; 16; 244; 12; 13,3. 300; 440; 400; 343; 363; 20; 17; 5; 294; 18,4. 350; 500; 460; 395; 421; 22; 19; 344; 16; 27,2. 400; 565; 515; 447; 473; 24; 21; 390; 26; M24; 38,1. 450; 615; 565; 497; 523; 440; 20; 46,0. 500; 670; 620; 549; 575; 26; 23; 490; 62,2. 600; 780; 725; 651; 677; 30; 25; 6; 590; 30; M27; 93,2. 800; 1010; 950; 851; 877; 40; 35; 780; 33; 24; M30; 219,4. * Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм по табл. 13 на Ру 1,6 МПа. Таблица 13 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) Размеры в мм Dy*; D; D1; D3; D4; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 65; 180; 145; 95; 109; 16; 14; 4; 60; 18; 4; М16; 2,2. 80; 195; 160; 106; 120; 76; 2,6. 100; 215; 180; 129; 149; 94; 8; 3,2. 125; 245; 210; 155; 175; 15; 118; 4,5. 150; 280; 240; 183; 203; 18; 16; 142; 22; М20; 6,4. 200; 335; 295; 239; 259; 20; 18; 196; 12; 10,8. 250; 405; 355; 292; 312; 22; 20; 244; 26; М24; 17,8. 300; 460; 410; 343; 363; 24; 21; 5; 294; 24,6. 350; 520; 470; 395; 421; 26; 23; 344; 16; 35,1. 400; 580; 525; 447; 473; 30; 27; 390; 30; М27; 51,6. 450; 640; 585; 497; 523; 440; 20; 63,1. 500; 710; 650; 549; 575; 36; 33; 490; 33; М30; 95,6. 600; 840; 770; 651; 677; 40; 35; 6; 590; 39; М36; 144,8. 800; 1020; 950; 851; 877; 50; 45; 780; 24; 283,1. Таблица 14 Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) Размеры в мм Dy**; D; D1; D3; D4; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 200; 360; 310; 239; 259; 24; 22; 4; 196; 26; 12; М24; 15,1. 250; 425; 370; 292; 312; 30; 28; 244; 30; М27; 27,5. 300; 485; 430; 343; 363; 27; 5; 294; 16; 34,5. 350; 550; 490; 395; 421; 36; 33; 344; 33; М30; 55,5. 400; 610; 550; 447; 473; 40; 37; 390; 77,9. 450; 660; 600; 497; 523; 40; 20; 91,7. 500; 730; 660; 549; 575; 45; 42; 490; 39; М36; 127,0. 600; 840; 770; 651; 677; 50; 45; 6; 590; 190,7. 800; 1075; 990; 851; 877; 60; 55; 780; 45; 24; М42; 382,6. Примечание к табл. 13, 14: * Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа. ** Заглушки Ду 65-150 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа. Таблица 15 Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) Размеры в мм Dy; D; D1; D3; D4; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 10; 90; 60; 24; 34; 14; 12; 4; 6; 14; 4; М12; 0,4. 15; 95; 65; 29; 39; 10; 0,5. 20; 105; 75; 36; 50; 16; 14; 16; 0,7. 25; 115; 85; 43; 57; 22; 0,8. 32; 135; 100; 51; 65; 18; 16; 28; 18; М16; 1,4. 40; 145; 110; 61; 75; 36; 1,6. 50; 160; 125; 73; 87; 46; 1,9. 65; 180; 145; 95; 109; 20; 18; 60; 8; 2,8. 80; 195; 160; 106; 120; 76; 3,3. 100; 230; 190; 129; 149; 22; 20; 94; 22; М20; 5,3. 125; 270; 220; 155; 175; 24; 22; 118; 26; М24; 8,2. 150; 300; 250; 183; 203; 26; 24; 142; 11,3. 200; 375; 320; 239; 259; 30; 28; 195; 30; 12; М27; 20,8. 250; 445; 385; 292; 312; 36; 34; 244; 33; М30; 36,6. 300; 510; 450; 343; 363; 40; 37; 5; 294; 16; 52,4. 350; 570; 510; 395; 421; 45; 42; 344; 76,4. 400; 655; 585; 447; 473; 50; 47; 390; 39; М36; 112,8. 450; 680; 610; 497; 523; 440; 20; 123,5. 500; 755; 670; 549; 575; 55; 50; 490; 45; М42; 162,0. Таблица 16 Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2) Размеры в мм Dy; D; D1; D3; D4; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 10; 100; 70; 24; 34; 18; 16; 4; 6; 14; 4; М12; 0,7. 15; 105; 75; 29; 39; 10; 0,8. 20; 125; 90; 36; 50; 20; 18; 16; 18; М16; 1,3. 25; 135; 100; 43; 57; 22; 20; 22; 1,8. 32; 150; 110; 51; 65; 28; 22; М20; 2,0. 40; 165; 125; 61; 75; 24; 22; 36; 2,9. 50; 175; 135; 73; 87; 46; 3,3. 65; 200; 160; 95; 109; 28; 26; 60; 8; 5,1. 80; 210; 170; 106; 120; 76; 5,8. 100; 250; 200; 123; 149; 94; 26; М24; 8,2. 125; 295; 240; 155; 175; 32; 30; 118; 30; М27; 13,5. 150; 340; 280; 183; 203; 36; 34; 142; 33; М30; 20,7. 200; 405; 345; 239; 259; 40; 38; 196; 12; 33,3. 250; 470; 400; 292; 312; 45; 43; 244; 39; М36; 51,2. 300; 530; 460; 343; 363; 50; 47; 5; 294; 16; 70,9. 350; 595; 525; 395; 421; 55; 52; 344; 101,8. 400; 670; 585; 447; 473; 60; 57; 390; 45; М42; 141,5. 500; 800; 705; 549; 575; 70; 65; 490; 52; 20; М48; 231,9. 600; 925; 820; 651; 677; 80; 75; 6; 590; 56; М52; 361,3. Примечание к табл. 11-16: Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3. Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 3 с условным проходом 100 мм на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6: Заглушка 3 - 100 - 0,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90 То же, квадратной: Заглушка квадратная 3 - 100 - 0,6 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90 То же, под фторопластовую прокладку: Заглушка 3 - 100 - 0,6ф - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90 Таблица 17 Размеры уплотнительных поверхностей под фторопластовые прокладки Размеры в мм Dy; D3; D4; h. Ру, МПа (кгс/см2). 0,6 (6);  1,0 (10); 0,6 (6);  1,0 (10). 10; 18; 23; 30; 35; 4. 15; 22; 28; 34; 40. 20; 32; 35; 44; 51. 25; 40; 42; 52; 58. 32; 48; 50; 60; 66. 40; 54; 60; 70; 76. 50; 65; 72; 81; 88. 65; 85; 94; 101; 110. 80; 100; 105; 116; 121. 100; 116; 128; 138; 150; 6. 125; 145; 154; 167; 176. 150; 170; 182; 192; 204. 200; 228; 238; 250; 260. 250; 282; 291; 304; 313. 300; 335; 342; 357; 364. 350; 385; 394; 407; 422. 400; 435; 446; 457; 474. 450; 488; 496; 510; 524. 500; 540; 548; 562; 576. 600; 634; 650; 662; 678. 1.6. Конструкция и размеры заглушек исполнения 4 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 18-20. Исполнение 4 Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа  100 мкм. Черт. 4 Таблица 18 Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2) Размеры в мм Dy; D; D1; D2; b; b1; h; D8; b2; h2; r; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 50; 175; 135; 102; 26; 24; 3; 85; 12; 8,0; 4,0; 46; 22; 4; М20; 3,8. 65; 200; 160; 132; 110; 60; 8; 4,9. 80; 210; 170; 133; 30; 28; 115; 76; 6,4. 100; 250; 200; 170; 145; 94; 26; М24; 9,3. 125; 295; 240; 205; 32; 30; 175; 118; 30; М27; 14,0. 150; 340; 280; 240; 36; 34; 205; 142; 33; М30; 21,5. 200; 405; 345; 285; 40; 38; 265; 196; 12; 34,2. 250; 470; 400; 345; 45; 43; 320; 244; 39; М36; 51,6. 300; 530; 460; 410; 42; 4; 375; 294; 16; 65,3. 350; 595; 525; 465; 50; 47; 420; 344; 94,3. 400; 670; 585; 535; 55; 52; 480; 390; 45; М42; 132,4. 450; 730; 650; 590; 60; 57; 520; 440; 20; 172,3. * Заглушки Ду 10-40 мм принимать по табл. 20 на Ру 16,0 МПа. Таблица 19 Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2) Размеры в мм Dy*; D; D1; D2; b; b1; h; D8; b2; h2; r; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 50; 195; 145; 102; 30; 28; 3; 85; 12; 8,0; 4,0; 46; 26; 4; M24; 5,5. 65; 220; 170; 140; 36; 34; 110; 60; 8; 8,5. 80; 230; 180; 150; 115; 76; 9,4. 100; 265; 210; 175; 145; 94; 30; M27; 12,5. 125; 310; 250; 210; 40; 38; 175; 118; 33; М30; 19,6. 150; 350; 290; 250; 45; 43; 205; 142; 12; 28,1. 200; 430; 360; 285; 50; 48; 265; 196; 39; М36; 47,8. 250; 500; 430; 345; 55; 53; 320; 244; 73,7. 300; 585; 500; 410; 60; 57; 4; 375; 294; 45; 16; М42; 106,4. 350; 655; 560; 465; 70; 67; 420; 17; 11,0; 5,8; 344; 52; М48; 156,1. 400; 715; 620; 535; 75; 72; 480; 390; 204,6. * Заглушки Ду 10-40 мм принимать по табл. 20 на Ру 16,0 МПа. Таблица 20 Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2) Размеры в мм Dy*; D; D1; D2; b; b1; h; D8; b2; h2; r; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 15; 105; 75; 55; 26; 24; 2; 35; 9; 6,5; 2,8; 10; 14; 4; М12; 1,4. 20; 125; 90; 58; 28; 26; 45; 16; 18; М16; 2,2. 25; 135; 100; 68; 30; 28; 50; 22; 2,8. 32; 150; 110; 78; 65; 28; 22; М20; 3,4. 40; 165; 125; 88; 3; 75; 36; 4,0. 50; 195; 145; 115; 36; 34; 95; 12; 8,0; 4,0; 46; 26; М24; 6,9. 65; 220; 170; 140; 40; 38; 110; 60; 8; 9,6. 80; 230; 180; 150; 130; 76; 10,6. 100; 265; 210; 175; 160; 94; 30; М27; 14,1. 125; 310; 250; 210; 45; 43; 190; 118; 33; М30; 22,3. 150; 350; 290; 250; 55; 53; 205; 14; 10,0; 4,2; 142; 12; 34,7. 200; 430; 360; 315; 60; 58; 275; 17; 11,0; 5,8; 196; 39; М36; 58,0. 250; 500; 430; 380; 70; 68; 330; 244; 95,3. 300; 585; 500; 410; 80; 77; 4; 380; 23; 14,0; 8,5; 294; 45; 16; М42; 143,2. 350; 700; 590; 520; 95; 92; 420; 344; 52; М48; 2. 400; 770; 660; 595; 100; 97; 5; 480; 390; 20; 316,9. Примечание к табл. 18-20. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3. Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 4 с условным проходом 100 мм на условное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6: Заглушка 4 - 100 - 6,3 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90 1.7. Конструкция и размеры заглушек исполнения 5 должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 21. Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа  100 мкм. Черт. 5 Таблица 21 Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) Размеры в мм Dy; D; D1; D2; D6; b; b1; h; d2; d; n; Номинальный диаметр болтов или шпилек; Масса, кг, не более. 50; 160; 125; 102; 88; 20; 17; 4; 46; 18; 4; М16; 2,6. 80; 195; 160; 133; 121; 22; 19; 76; 8; 4,3. 100; 230; 190; 158; 150; 94; 22; М20; 5,9. 150; 300; 250; 212; 204; 26; 23; 142; 26; М24; 12,5. 200; 375; 320; 285; 260; 30; 27; 196; 30; 12; М27; 22,5. 250; 445; 385; 345; 313; 36; 33; 244; 33; М30; 38,8. 300; 510; 450; 410; 364; 40; 36; 5; 294; 16; 56,6. 500; 755; 670; 615; 576; 55; 51; 490; 45; 20; М42; 172,8. Примечание. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3. Пример условного обозначения заглушки исполнения 5 с условным проходом 80 мм на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6: Заглушка 5 - 80 - 4,0 - 16ГС - 6 АТК 24.200.02-90 # 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Заглушки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего альбома типовых конструкций по чертежам, утвержденным в установленном порядке. 2.2. Давления условные и рабочие - по ГОСТ 356. 2.3. Присоединительные размеры заглушек - по ГОСТ 356. 2.4. Требования к материалам, виды их испытаний должны соответствовать ОСТ 26-291. 2.5. Материал заглушек выбирается исходя из условий эксплуатации по ОСТ 26-291 из листового и полосового проката или поковок. Поковки с пределом текучести не менее 215 МПа (2200 кгс/см2) при температуре 20 С. 2.6. Прибавка на коррозию принята - 2 мм. 2.7. Для квадратных фланцев на Ру  4,0 МПа (40 кгс/см2) по ГОСТ 12815 допускается изготовлять квадратные заглушки. 2.8. Неуказанные предельные отклонения номинального размера h: 1 мм при h = 2 мм; 2 мм при h > 2 мм. 2.9. Предельные отклонения размеров: D3 - H12; d - H15; b1 - js15; D4 - h12; D8 - +0,15 мм; b2; h2 - 0,4 мм. Неуказанные предельные отклонения размеров - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. Предельные отклонения размеров D3 и D4 под фторопластовые прокладки: D3 - свыше 130 до 500 мм - Н11; - свыше 500 мм - Н10; D4 - до 30 мм - b12; - свыше 30 до 260 мм - d11; - свыше 260 мм - f9. 2.10. Предельные отклонения от номинального размера b - по действующим стандартам на листовой или полосовой прокат, для поковок , для штамповок - по II классу ГОСТ 7505. 2.11. Позиционный допуск осей отверстий d в диаметральном выражении не должен быть более, мм: 1,0 - для отверстий диаметром 11 мм; 2,0 - для отверстий диаметром от 14 до 26 мм; 3,0 - для отверстий диаметром от 30 до 45 мм; 4,0 - для отверстий диаметром 52 и 56 мм. 2.12. Заглушки рассчитаны на применение с прокладками эластичными, асбометаллическими спирально-навитыми и овального сечения. 2.13. Поверхности заглушек не должны иметь раковин, трещин, заусенцев и других дефектов, снижающих прочность заглушек и надежность соединений. 2.14. Гидравлические испытания заглушек, как правило, должны производиться совместно с оборудованием в соответствии с требованиями ОСТ 26-291. 2.15. Допускается изготовление заглушек сварными при условии полного провара и 100 % контроля качества сварных швов в соответствии с ОСТ 26-291. Разделка кромок и способ сварки определяется технической документацией предприятия-изготовителя. 2.16. Срок службы заглушки не менее 10 лет. 2.17. На боковой поверхности заглушки должна быть выполнена маркировка: условное обозначение без наименования изделия, товарный знак предприятия-изготовителя. Допускается не маркировать товарный знак предприятия-изготовителя, если заглушка не является товарной продукцией. 2.18. Технические требования к крепежным изделиям по ОСТ 26-2043. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Указанием Министерства тяжелого машиностроения 19.06.90 № ВА-002-1-6288. 2. РАЗРАБОТЧИКИ: Пролесковский А.Ю. (руководитель темы), Байбакова М.И. 3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВНИИКИ за № ____ от ____________ 1990 г. 4. ВЗАМЕН ОСТ 26-11-07-85. 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения. ГОСТ 356-80; 2.2. ГОСТ 7505-74; 2.10. ГОСТ 12815-80; 2.3, 2.7. ОСТ 26-291-87; 2.4, 2.5, 2.14, 2.15. ОСТ 26-2043-77; 2.18.